[image: image13.jpg]L deagi
N ] !

1 il







     Společnost SEA spol. s r.o. byla založena  v roce 1992 a je držitelem certifikátu  ISO 9001:2001.
GSM- REPEATER


Zesilovač GSM signálu 900MHz 
NÁVOD K OBSLUZE
Popis

Zařízení je duplexní zesilovač v GSM pásmu 900MHz. Je vhodný pro místa v budovách, uvnitř kterých není GSM signál (např. sklepy budov, garáže,....). 
Není omezen počet volajících ani operátor.

Dosah je okolo 30metrů – to ale záleží na místních podmínkách šíření vln v daném prostoru. Dodává se včetně vnější a vnitřní antény a síťového adaptéru.

Upozornění: GSM-REPEATER pracuje pouze na frekvenci 900MHz. Na infolince vašeho operátora se informujte, zda BTS vysílá na této frekvenci. To se týká zejména VODAFONE v Praze.
[image: image1.png]SEA spol. s ro.

Spolecnost pro elektronické aplikace





[image: image2.emf]Typické použití

Vnitřní 

anténa

GSM REPEATER

Vnější 

anténa

Mobilní 

telefon


Blokové schéma:
Instalace zesilovače
[image: image3.png]e e e

sy >

un

=
=

e

ousLee

ouneen

u




Nejprve zkontrolujte, že vstupní výkon do vnější (BS) antény je menší než -45dBm v místě instalace. Přesvědčte se, že mezi vnější a vnitřní anténou je rozdíl 70dB, aby nedošlo k vazbě.

Vnější anténu (BS) umístěte vně budovy na vyvýšené místo co nejdále od vnitřní antény do místa, kde je dobrý GSM signál. Anténu namontujte s vertikální polarizací. Nasměrujte ji k nejbližší BTS. 
Zesilovač s vnitřní anténou (MS) přišroubujte na zeď v prostoru, 
kde není GSM signál.
       Zapojte síťový adaptér. Rozsvítí se zelená LED.

Volba vnější antény (BS)
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


Pokud je v místě vnější antény silný signál (trvale plný signál na mobilu), stačí použít  směrovou anténu se ziskem 10dB typ GSM-ANT07N s kabelem délky 10m a koncovkou N(M). 
[image: image6.jpg]


Je-li je signál "střední" (trvale alespoň poloviční signál na mobilu), je vhodnější použít sestavu se s výkonnější směrovou anténou typ  GSM-ANT42N se ziskem 16dB a 0,5m dlouhým kabelem s koncovkou N(F) a prodlužovacím kabelem s nízkým útlumem délky 25m zakončeným dvěma šroubovacími koncovkami N(M). 
Je-li je signál "rozptýlený" je vhodnější použít sestavu s kolineární anténou typ  GSM-ANT42N s koncovkou N(F) a prodlužovacím kabelem s nízkým útlumem délky 25m zakončeným dvěma šroubovacími koncovkami N(M). 

Pokud potřebujete delší, uveďte v objednávce jeho celkovou délku. Když je vnější kabel zbytečně dlouhý, je vhodné jej zkrátit.
[image: image7.jpg]


Jestliže je signál velmi slabý nebo značně kolísá (například chalupa v údolí daleko od BTS), dovnitř do budovy použitelný GSM signál nedostanete. Důvodem je, že signál občas klesne na příliš nízkou úroveň a pak "není vlastně co zesílit".
Pro upevnění antény na stěnu můžete použít montážní konzolu typ GSM-ANT22.
Volba vnitřní antény (MS)

[image: image8.jpg]


 

[image: image9.jpg]


Pokud je v místě vnější antény silný signál (trvale plný signál na mobilu), stačí použít  prutovou všesměrovou anténu typ GSM-ANT01N s koncovkou N(F). Součástí antény je plechový držák pro přišroubování na zeď. K této anténě standardně dodáváme kabel typ GSM-ANT20N dlouhý 5m zakončený dvěma koncovkami N(M). Případně je možno anténu pomocí spojky typ GSM-ANT19N přišroubovat přímo na zesilovač.
Je-li potřeba větší vnitřní dosah, je vhodnější použít prutovou všesměrovou anténu typ GSM-ANT51N se ziskem  9dB s vývodem délky 0,5 metru a koncovkou N(F). K této anténě si objednejte kabel typ GSM-ANT20N dlouhý 5m. Pokud to nestačí, objednejte podle požadované délky GSM-ANT29N zakončený dvěma koncovkami N(M) GSM-ANT30N. 
V problémových podmínkách lze použít i kolineární anténou viz Volba vnější antény.
Rozbočovače signálu
 

Jsou-li v prostoru, který potřebujete pokrýt signálem, překážky (např. 50cm silné zdi) nebo je prostor příliš rozlehlý je potřeba rozvést signál uvnitř budovy.
Použijte rozbočovače typ GSM-ANT32.2 (pro 2 antény) nebo typ GSM-ANT32.3 (pro 3 antény) nebo typ GSM-ANT32.4 (pro 4 antény).

Rozbočovač můžete připojit k zesilovači buď spojkou typ GSM-ANT19N (2x koncovka N(M)) nebo pomocí prodlužovacího kabelu.

Samozřejmě potřebujete odpovídající počet antén typ GSM-ANT01N nebo GSM-ANT51N.
Prodlužovací anténní kabely

Pokud standardně dodávaná délka nestačí, objednejte si podle potřeby delší - vyrobíme vám jej na míru.
Pozor ovšem na to, že s přibývající délkou kabelu roste útlum signálu.

[image: image10.jpg]



Dodáme vám nízkoútlumový kabel  typ GSM-ANT29N (útlum při 900MHz je 12dB/100m) s koncovkami typ GSM-ANT30N (N(M)).

[image: image11.jpg]


Pokud objednáváte kabel dodatečně, můžeme na jednu stranu kabelu dát koncovku GSM-ANT31N (N(F)), takže jej napojíte na standardně dodávaný kabel.
Technické parametry duplexního zesilovače GSM signálu:




· dosah 100 až 1000m2 (1000 m2 dosah je např. tehdy, když vnější anténa „vidí“ na BTS a vy máte oplechovanou budovu) 

· rozměr 157x147x36 mm (V x Š x H)

· napájení 9Vss; 0,7A (externí adaptér)

· zelená LED indikuje přítomnost napájení

· vstup/výstup konektor: N(F)

· váha 800g

· pracovní teplota/vlhkost: -5°C až +50°C / 5% až 95%

· zesílení (oba směry) 50dB

· šum 4dB š-š

· izolace min 65dBc (typicky 80dBc)
· šumové číslo od BTS max 10dB
· zpoždění do 1 us (typicky 0,17us)

Ukázka celé sestavy zesilovače a antén v provedení „minimální sestava“:
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]















       SEA spol. s r.o., Dolnoměcholupská 21/96, 102 00  Praha 10, Czech republic, tel.: +420 272 700 058, fax: +420 272 701 418, obchod@seapraha.cz, www.seapraha.cz














